ПАМЯТКА

по электробезопасности для населения

Продолжают  происходить несчастные случаи со смертельным исходом  среди  населения   в том числе и с детьми.

Случаи электротравматизма в быту происходят чаще всего из-за самовольного устройства временных электропроводок домовладельцами, использования приборов кустарного производства (в том числе: применение 3-фазных двигателей на напряжение 380В или 220 В с конденсаторным пуском) выполнения работы работу со снятыми защитными устройствами в состоянии алкогольного или наркотического воздействия, в состоянии утомления или плохого самочувствия, при плохих погодных условиях (густой туман, дождь, сильный ветер)  в

условиях плохой освещённости или с привлечением неквалифицированного персонала для электроснабжения хозпостроек с нарушением требований электробезопасности, а также из-за нарушения правил пользования электроприборами, несвоевременного ремонта и небрежного их хранения.

Во избежания несчастных случаев необходимо помнить следующие  правила:

Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам ВЛ,             повреждённому кабелю, проложенному в земле или на поверхности, подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле оборванным проводам ВЛ. Они могут быть под напряжением после сильного ветра и гроз, после гололеда.

Большую опасность представляют провода воздушных линий, расположенные в кроне деревьев.

Запрещается  проводить какие-либо хозяйственные работы, возводить различные постройки, разгружать или складировать материалы под ВЛ или вблизи них, самостоятельно устанавливать радио и телевизионные антенны, проводить какие-либо работы с применением металлических приспособлений;

- заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в помещения подстанций и на строительные площадки, где  применяются  временные электропроводки, открывать дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных подстанций.

- самовольно подключать к электрическому вводу или проходящей мимо дома воздушной линии различные токоприемники и дворовые электропроводки.

- допускать неквалифицированных лиц, не имеющих специального инструмента и материалов к монтажу или ремонту как внутренней, так и наружной электропроводок.

При пользовании электроэнергией в быту необходимо следить

- за исправностью устройств защиты электропроводки от коротких замыканий (автоматических выключателей, пробочных предохранителей) исправностью устройств защитного отключения (УЗО). Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести к пожару, гибели людей и животных. Поэтому необходимо содержать свои электроустановки в исправном состоянии и периодически проводить их проверку.

Запрещается:

- заменять даже временно заводские предохранители самодельными проволочными «жучками», которые могут привести не только к несчастному случаю, но и пожару;

- подвешивать провод на гвоздях металлических и деревянных предметах;

- перекручивать провода и кабели и вешать на них что-либо;

- вытягивать за шнур вилку из розетки;

- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления;

- в домах со скрытой электропроводкой, в т.ч. и в панельных домах  вбивать гвозди, костыли,    дюбели пробивать отверстия и борозды в произвольных местах.

- пользоваться электроприборами с нарушенной изоляцией, электроплитками с открытой спиралью, самодельными электропечами, электроводонагревателями.

Костюковичская районная энергогазинспекция