Статья -Электробезопасность при работах возле ВЛ  11.09. 2019г.

Продолжают иметь место несчастные случаи во время производства сельскохозяйственных работ, производимых в охранной зоне линий электропередач.

23.08.2019 г. в Могилевской области , Белыничском районе около мехдвора  СПК «Родина» аг. Вишов тракторист –машинист под ВЛ-10кВ проводил обслуживание зерноуборочного камбайна . В 10 часов был обнаружен без признаков жизни. Вызванная скорая помощь констатировала смерть.

09.09.2019г. при производстве работ в  ОАО «Крошин» Барановичского р-на Брестской области свеклоуборочный комбайн  подъемной частью коснулся ВЛ-35 кВ. Резиновые покрышки шин комбайна были повреждены огнем. Комбайнер остался не травмирован. При этом было обесточено МТФ -6шт., населенных пунктов 5 шт., погашались также два объекта 1-ой категории электроснабжения, где прекращение электроснабжения ведет к нарушения жизнеобеспечения населения и массовому падежу скота.

Причиной этих бед, в основном, являются неосторожное обращение с сельскохозяйственной техникой, производство работ машинами под линиями электропередач с пренебрежением и нарушением «Правил охраны электрических сетей», халатность руководителей сельхозпредприятий, а также самих водителей и трактористов.

Многих трагедий можно было бы избежать, если бы в хозяйствах проводилась работа с персоналом, если бы комбайнёры, трактористы и работники зернотоков были своевременно проинструктированы о том, как вести себя под линиями электропередач, при работе с электромеханизмами.

Напоминаем  Правила работ в охранной зоне линий электропередачи:

1.Руководство предприятия или организации должно издать приказ о порядке безопасного производства работ машинами с грузоподъёмными приспособлениями вблизи линии электропередач.

2.Водитель или механизатор вместе с путевым листом должен получить наряд-допуск на производство работ. В этом документе организация, эксплуатирующая воздушные линии электропередачи, даёт разрешение на производство работ и определяет условия их безопасного производства.

3.Такие работы должны выполняться под руководством лица, ответственного по предприятию за безопасное производство работ с грузоподъёмными механизмами.

Основные правила не так уж и сложны.

Нельзя сидеть на бункере комбайна при приближении к воздушной линии электропередач. Запрещается останавливаться под линиями электропередач и заниматься ремонтом. Движение машин под проводами воздушной линии электропередач допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица за безопасное производство работ. Маршрут движения должен быть указан в путевом листе.

В случае соприкосновения подъёмного механизма или возвышающихся конструкций машины с токоведущими проводами ВЛ механизатор должен как можно быстрее разорвать контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей.

Необходимо помнить, что водитель в кабине машины с пневматическими колёсами и гусеничного трактора находится под потенциалом электрического поля, но это не опасно. Смертельную опасность создаёт шаговое напряжение или напряжение прикосновения при контакте человека с машиной, находящейся под потенциалом. Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам ВЛ, подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле оборванным проводам ВЛ. Они могут быть под напряжением.

При попадании под напряжение кабину машины следует покидать таким образом:

● спрыгнуть на землю обеими ногами, не касаясь корпуса машины;

● прыжками двумя ногами или шагами без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами (пятка шагающей ноги не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги) покинуть опасную зону на расстояние не менее 8-10 метров.

Костюковичская районная энергогазинспекция